Приложение №2 к Объявлению тендера

Техническая спецификация закупаемого товара.

Наименование закупаемого товара: оборудование для подборки слоев пластика.

1. Общие требования

- Оборудование для подборки слоев пластика должно быть компактным и обеспечивать полуавтоматическую подборку материалов с возможностью легкого изменения количества листов в коплектах для производства пластиковых карт с дуальным интерфейсом и карт с контактным интерфейсом. Подборка осуществляется в виде двойного полотна из оверлеев в рулонах и внутреннего слоя из материалов в листах. Оборудование в эксплуатационном состоянии должно иметь моноблочную конструкцию и состоять из одной машины.

- Материалы, используемые в производстве: ПК (основной материал при производстве карт Заказчиком), ПВХ, рулонные материалы с магнитной полосой или без нее.

- Толщина оверлея в рулонах 40 - 200 мкм

- Толщина внутреннего слоя из материалов в листах 100 - 800 мкм

- Диаметр вала для материала в рулонах: 76 мм.

- Диаметр оверлея в рулонах: не более 750 мм.

- Формат продукции на выходе - «комплекты карт в листах», готовых для этапа ламинированния. Толщина комплектов должна быть согласно формату ID -1 ISO 7810.

- Минимальный размер листа 420 мм x 300 мм.

- Максимальный размер листа 720 мм x 720 мм.

- Оборудование должно настраиваться на любой размер листа между минимальным и максимальным.

Для проведения приемочных испытаний и пуско-наладочных работ оборудование должно быть настроено на работу с листами в формате 4 x 5 (500 мм х 322 мм) и 3 x 8 (500 мм х 300 мм).

- Точность выравнивания: отклонение не более +/- 0,25 мм на комплект.

- Скорость: не менее 300-400 собранных комплектов в час в зависимости от производительности оператора и спецификации/типа материала.

- Габариты оборудования не должны превышать: Д4000 x Ш1800 x В2500 мм.

2. Функциональные требования.

Оборудование должно выполнять следующие основные функции:

- Функцию автоматической подачи оверлея из верхнего и нижнего рулона.

- Функцию автоматического выравнивания оверлея из верхнего и нижнего рулона.

- Функцию выравнивания внутренних листов пластика на рабочем столе.

- Функцию измерения толщины внутренних листов пластика на рабочем столе.

- Функцию сварки внутренних листов пластика на рабочем столе с возможностью регулировки параметров сварки для разных типов/толщин материалов.

- Функцию обработки заранее скрепленных внутренних листов пластика.

- Функцию выравнивания оверлея относительно внутренних слоев пластика.

- Функцию сварки комплектов.

- Функцию подрезки оверлея перед выгрузкой комплекта.

- Функцию выгрузки готовых комплектов.

- Функцию настроек и управления оборудованием.

3. Технические требования к конфигурации

Оборудование должно иметь в своей конфигурации следующие технологические системы/устройства/датчики:

- Cтол для загрузки внутренних слоев пластика с головками сварки с возможностью производить сварку по длиной стороне листа.

- Система для позиционирования и контроля внутренних слоев пластика на рабочем столе.

- Устройство для измерения толщины внутренних листов пластика на рабочем столе.

- Устройство для автоматической подачи оверлея из рулона.

- Датчик для контроля кромки оверлея.

- Система направляющих для оверлея.

- Система для сварки комплектов.

- Система для подрезки оверлея перед выгрузкой.

- Стол для выгрузки готовых комплектов.

- Микропроцессорное управление PLC с сенсорным экраном HMI интерфейса. Наличие полной автоматизации с независимым управлением всеми критическими функциями и опциями, функция самодиагностики, а также с возможностью подключения оборудования для проведения удаленной диагностики.

4. Требования к комплектации оборудования

В комплектацию оборудования должны входить следующие позиции:

- Документация на английском в бумажном и электронном виде, включая электрические и механические (пневматические) схемы, каталог запасных частей. Инструкция по эксплуатации должна быть в бумажном и электронном виде на английском, казахском и русском языках.

- Расходные материалы для обеспечения эксплуатации оборудования (фильтры, присоски, т.п.) исходя из работы в течение 3 месяцев или производства 75 000 собранных комплектов.

- Набор инструментов и измерительных приборов, необходимых для каждодневной эксплуатации поставляемого оборудования. Набор также должен включать специализированные инструменты, если они необходимы для осуществления ремонта и настройки оборудования.

- Список расходных материалов/запчастей для оборудования необходимых для изготовления продукции с указанием их среднего расхода на единицу времени/продукции и ориентировочные сроки поставки после заказа.

- Рулоны оверлея в достаточном количестве для выполнения работ, описанных в подпункте 2) пункта 5 и подпунктах 1,2,3) пункта 6. Заказчик предоставить всю необходимую информацию по материалам после заключения Договора с Поставщиком.

## 5. Приемочные испытания

- Поставщик оборудования обеспечивает проведение настройки и тестовых испытаний оборудования Заказчика на территории завода изготовителя самостоятельно, используя идентичные материалы, которые использует Заказчик на своем производстве. Заказчик предоставит всю необходимую информацию по материалам после заключения Договора с Поставщиком.

Поставщик должен уведомить Заказчика за 1 месяц о готовности проведения приемочных испытаний на территории завода изготовителя. Заказчик оставляет за собой права отправить своего представителя для участия в приемочных испытаниях, уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 1 неделю до начала испытаний.

При достижении заявленных характеристик по точности и производительности подборки оборудования на тестовых испытаниях на территории завода изготовителя Поставщик информирует об этом Заказчика в письменном виде и приступает к отгрузке оборудования.

- Поставщик оборудования обеспечивает проведение приемочных испытаний на территории Заказчика после установки оборудования (SAT), включая поставку необходимых основных и вспомогательных расходных материалов в том числе поставку рулонов оверлея идентичного оверлею, который использует Заказчик на своем производстве. Заказчик обеспечивает необходимое количество внутренних слоев пластика в листах из ПК для проведения всех работ.

Во время приемочных испытаний оборудование будет оцениваться в течение 2 запусков производства продолжительностью по 2 часа.:

Первый запуск: Подборка 4-х листов внутреннего слоя по верному углу в формате 4 x 5 (500 мм х 322 мм) на столе подачи с последующей подборкой оверлея на оборудовании.

Второй запуск: Использование скреплённого 3-листового, внутреннего слоя в формате 4 x 5 (500 мм х 322 мм) на столе подачи с последующей подборкой оверлея на оборудовании.

Все остановки будут регистрироваться, чтобы оценить производительность брутто и нетто. Показатели производительности должны быть не ниже заявленных показателей производительности оборудования.

## 6. Обучение персонала Заказчика

- Поставщик оборудования проведет обучение производственного персонала Заказчика работе на оборудовании, включая настройку на работу, обслуживание в течение работы и смену работ (оператор, супервайзер) в количестве 3 человек, в течение 2 дней на территории Заказчика. При этом Поставщик обязуется выслать программу обучения заранее, но не позднее чем за 2 недели до начала самого обучения.

- Поставщик оборудования проведет обучение технического персонала Заказчика обслуживанию и ремонту оборудования, включая диагностику неисправностей, проведение ремонта, настройки (инженер-механик и инженер-электронщик) в количестве 2 человек по каждой позиции, в течение 2 дней по каждой специальности на территории Заказчика. При этом Поставщик обязуется выслать программу обучения заранее, но не позднее чем за 2 недели до начала самого обучения.

- Обучение на территории Заказчика также включают настройку, приладку, запуск оборудования Поставщиком на производственный заказ Заказчика. Оборудование должно проработать на производственном заказе не менее 1-ой рабочей смены на максимальной производственной скорости при поддержке Поставщика.

- По завершению обучения и приемочных испытаний на территории Заказчика будет подписан Акт ввода в эксплуатацию.

## 7. Гарантия

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование и вспомогательные механизмы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Гарантия также включает поставку всех вышедших в течение этого периода из строя частей и компонентов оборудования за исключением расходных материалов. Каждая остановка оборудования по гарантийному случаю не должна превышать 10 рабочих дней, включая все необходимые для устранения действия (поставка запасных частей, приезд специалистов Поставщика и т.п.), при этом общий срок простоя оборудования из-за поломок во время гарантийного срока не должен превышать 1 месяц.

- На все части и компоненты, замененные в рамках исполнения гарантийных обязательств должен предоставляться новый гарантийный срок. Данный срок не может быть меньше, чем гарантийный срок, изложенный в п.1 настоящего раздела.

- Поставщик гарантирует и обеспечивает наличие и возможность поставки механических, электронных запасных частей и программного обеспечения на установленное оборудование в течение не менее 10 лет с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию.

- Оборудование должно обеспечиваться технической поддержкой Поставщика оборудования в режиме онлайн в течение гарантийного срока.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный Поставщик обязан предоставить к тендерной заявке:

- Копию авторизационного письма или сертификата от производителя (если Поставщик не является производителем), подтверждающего статус Потенциального Поставщика.

- Подтверждение наличия не менее чем 1-го квалифицированного инженера (электронщика и механика), прошедших курсы (обучение) у производителя предлагаемого товара (если Поставщик не является производителем). Необходимо приложить копии сертификатов прохождения курсов (обучения).

- Подтверждение наличия опыта поставки товара производителем оборудования не менее 3 лет с общим объемом поставки аналогичного оборудования не менее 3 штук (с предоставлением подтверждающих документов).