Приложение № 1 к Объявлению тендера

Техническая спецификация закупаемого товара.

Наименование закупаемого товара: оборудование для нанесения штрих-кода и номера.

1. Общие требования

- Оборудование для нанесения штрих-кода и номера должно обеспечивать автоматическую подачу, переворот, электрическое кодирование, проверку данных хранящихся в смарт-карте, лазерную гравировку, контроль с помощью технического зрения, вывод карты формата ID -1.

- Материалы для карт, используемые в производстве: ПВХ, ПК, комбинированные.

- Формат карт на выходе: формат ID -1 согласно ISO 7810.

- Толщина карт: согласно ISO 7810.

- Скорость производства:

- При производстве карт с нанесением лазерной гравировки не менее 5000 карт/час.

- При производстве карт с нанесением лазерной гравировки и электрическим кодированием чип-модуля не менее 2000 карт/час.

- Общие размеры оборудования с вспомогательными модулями (при их наличии), не должны превышать 4000 x 3000 x 2000 мм.

- Программное обеспечение должно давать возможность проводить все виды настроек оборудования, включая, но не ограничиваясь подготовкой задания и создания всех внутренних подпрограмм по настройке на новую конфигурацию модуля кодирования/считывания и/или регулированию текущей конфигурации. В случае, если какое-либо программное обеспечение требует для своей эксплуатации отдельно стоящий компьютер/принтер/датчик и т.п., это должно быть включено в комплект поставки.

- Все программное обеспечение должно быть актуальное, иметь техническую поддержку производителя программного обеспечения (например WINDOWS 10 и выше) и бессрочную лицензию

- Интерфейс оборудования и программного обеспечения должен быть на русском и английском языке.

- Все предложенные функциональные и технические возможности оборудования должны соответствовать или превосходить функциональные и технические возможности, указанные в данной технической спецификации.

- Все поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не эксплуатируемым).

2. Функциональные требования

- Подача карт из входного магазина в транспортную систему машины.

- Автоматическая смена магазинов.

- Функция распознавания сдвоенных карт на подаче.

- Функция определения неправильного положения карты.

- Функция переворота карт с лицевой стороны на оборотную внутри системы транспортировки карт для нанесения гравировки с обратной стороны карты.

- Функция кодирования карт с контактным интерфейсом, которая используется для электрического кодирования или проверки индивидуальных данных, хранящихся в IC-модулях смарт-карт.

- Функция лазерной гравировки. Область гравировки - вся поверхность карты, допускается ограничение поля гравировки шириной 1 мм от края карты. Блок лазерной гравировки должен позволять печатать текст, линейные и двухмерные штрих-коды, включая QR-код и DataMatrix.

- Проверка и распознавание техническим зрением данных с карты (функции OCV и OCR, распознавание штрих-код) для считывания нанесенных штрих-кодов различных типов/серийного номера карты для проверки и сравнения данных с заданием.

3. Требования к программному обеспечению

- Программное обеспечение для лазерной гравировки должно обеспечивать создание макетов для гравировки и функцию нанесения данных на карту.

Требования к программе:

- работа с любой структурой входного потока (линейные файлы, XML, базы данных, формируемые различными офисными системами).

- Программное обеспечение для генерирования команд персонализации чипа:

- Команды генерируются в соответствии с инструкциями, заложенными в скриптах персонализации в соответствии с требованиями пользователя;

- Скрипт персонализации берется из текстового описания, которое содержит информацию о том, что должно быть записано на чип или что должно быть считано с чипа, информацию о конкретном приложении на чипе, которое персонализируется, о типе чипа.

В состав программного обеспечения должно входить:

- интерпретатор скриптов, который «читает» текст скрипта персонализации и генерирует соответствующие команды персонализации чипа;

    - программа, которая должна выполнять подготовку данных (Chip Data Preparation) для последующей персонализации карт и дополнения исходных данных необходимыми значениями других приложений для последующей записи их в чип-модуль и формировать файл для персонализации.

Требования к программе:

    - работа с любой структурой входного потока (линейные файлы, XML, базы данных, формируемые различными офисными системами);

    - создание шаблонов приложений, описывающих данные, необходимые для персонализации;

    - группировка данных в соответствии с требованиями приложений для смарт-карт;

    - генерация и преобразование данных в соответствии со стандартами для персонализации карт;

    - формирование выходного файла (или файла-отчета) после персонализации карт в соответствии с требованиями пользователя;

    - контроль выпуска.

4. Технические требования к конфигурации

Оборудование должно иметь в своей конфигурации следующие технологические станции/датчики:

- Входной магазин. Емкость магазина не менее 500 карт.

- Датчик распознавания двойных карт.

- Датчик положения карты.

- Контактное устройство для чтения и кодирования чипов.

- Блок переворота после устройства для чтения и кодирования чипов, при его отключении работает как простое транспортное устройство.

- Блок лазерной гравировки. Оптоволоконный лазер (класс лазера 1) встроен в экранированный лазерный бокс.

- Блок системы технического зрения.

- Вытяжная система с фильтром.

- Выходной магазин. Емкость не менее 500 карт.

- Универсальный модуль (компьютерная платформа) для управления программами нанесения лазерной гравировки и персонализации чип-модуля.

- Источник бесперебойного питания для всей машины.

5. Требования к комплектации оборудования

В комплектацию оборудования должны входить следующие инструменты/запасные части:

- Документация на английском языке в бумажном и электронном виде, включая электрические и механические (пневматические) схемы, каталог запасных частей. Инструкция по эксплуатации должна быть в бумажном и электронном виде на английском, казахском и русском языках.

- Входные магазины – 4шт.

- Выходные магазины – 4шт.

- Расходные материалы для обеспечения эксплуатации оборудования (фильтры, присоски, т.п.) исходя из работы в течение 3 месяцев или производства 1,5 миллиона карточек.

- Набор инструментов и измерительных приборов, необходимых для каждодневной эксплуатации поставляемого оборудования. Набор также должен включать специализированные инструменты, если они необходимы для осуществления ремонта и настройки оборудования.

- Список расходных материалов необходимых для изготовления продукции с указанием их среднего расхода на единицу времени/продукции и ориентировочные сроки поставки после заказа.

6. Приемочные испытания

  - Поставщик оборудования обеспечивает проведение настройки и тестовых испытаний оборудования Заказчика на территории завода изготовителя самостоятельно, используя схожие по характеристикам материалы, которые использует Заказчик на своем производстве. Заказчик предоставить всю необходимую информацию по материалам после заключения Договора с Поставщиком.

Поставщик должен уведомить Заказчика за 1 месяц о готовности проведения приемочных испытаний на территории завода изготовителя. Заказчик оставляет за собой права отправить своего представителя для участия в приемочных испытаниях, уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 1 неделю до начала испытаний.

Во время приемочных испытаний Поставщик оборудования должен проверить следующие функциональные возможности оборудования в течении 2 разных запусков:

Первый запуск – последовательное нанесение серийного номера (заданная последовательность из двух буквенных символов и 8 цифр) на пластиковые карты способом лазерной гравировки.

Второй запуск – последовательное считывание серийного номера чипа-модуля, который будет представлен в виде 16 шестнадцатизначного числа с последующим нанесением данного номера и штрих-кода, основанного на нем, на пластиковые карты с соответствующим чип-модулем способом лазерной гравировки.

При достижении заявленных характеристик по функциональности и производительности оборудования на тестовых испытаниях на территории завода изготовителя Поставщик информирует об этом Заказчика в письменном виде с приложением фотографий полученных на тестировании образцов и приступает к отгрузке оборудования.

  - Поставщик оборудования обеспечивает проведение приемочных испытаний на территории заказчика после установки оборудования, включая поставку комплекта расходных материалов.  Заказчик обеспечивает необходимое количество пластиковых карт из ПК для проведения всех работ.

Во время приемочных испытаний оборудование будет оцениваться в течение 2 запусков производства продолжительностью по 2 часа. Показатели производительности и функциональных возможностей должны быть равны или выше показателей/возможностей, заявленных производителем оборудования.

7. Обучение персонала заказчика

- Поставщик оборудования проведет обучение производственного персонала заказчика работе на оборудовании, включая настройку на работу, обслуживание в течение работы и смену работ (оператор, супервайзер) в количестве 3 человек, в течение 2 дней на территории заказчика.

- Поставщик оборудования проведет обучение технического персонала заказчика обслуживанию и ремонту оборудования, включая диагностику неисправностей, проведение ремонта, настройки (инженер-механик и инженер-электронщик, супервайзер) в количестве 2 человек по каждой позиции, в течение 2 дней по каждой специальности на территории заказчика.

- Обучение на территории заказчика также включают настройку, приладку, запуск машины поставщиком на производственный заказ Заказчика. Машина должна проработать на производственном заказе не менее 1-ой рабочей смены при поддержке Поставщика.

- По завершению обучения и приемочных испытаний на территории заказчика будет подписан Акт ввода в эксплуатацию.

8. Гарантия

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование и вспомогательные механизмы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Гарантия также включает поставку всех вышедших в течение этого периода из строя частей и компонентов оборудования за исключением расходных материалов. Каждая остановка оборудования по гарантийному случаю не должна превышать 10 рабочих дней, включая все необходимые для устранения действия (поставка запасных частей, приезд специалистов Поставщика и т.п.), при этом общий срок простоя машины из-за поломок во время гарантийного срока не должен превышать 1 месяц.

- На все части и компоненты, замененные в рамках исполнения гарантийных обязательств должен предоставляться новый гарантийный срок. Данный срок не может быть меньше, чем гарантийный срок, изложенный в п.1 настоящего раздела.

- Поставщик гарантирует возможность поставки механических, электронных запасных частей и программного обеспечения на установленное оборудование в течение не менее 10 лет с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию.

- Оборудование должно обеспечиваться технической поддержкой поставщика оборудования в режиме онлайн в течение гарантийного срока.

Требования к потенциальному поставщику:

Потенциальный поставщик обязан предоставить к тендерной заявке:

- Копию авторизационного письма или сертификата от производителя (если Поставщик не является производителем), подтверждающего статус Потенциального поставщика.

- Подтверждение наличия не менее чем 1-го квалифицированного инженера (электронщика и механика), прошедших курсы (обучение) у производителя предлагаемого товара (если Поставщик не является производителем). Необходимо приложить копии сертификатов прохождения курсов (обучения).

- Подтверждение наличия опыта поставки товара производителем оборудования за последние 3 года с общим объемом поставки аналогичного оборудования не менее 3 штук (с предоставлением подтверждающих документов).